רשתות תקשורת

פרויקט סוף – שאלות

רמי פדול – 214614828

- מנה לפחות ארבע הבדלים עיקריים בין פרוטוקול TCP ל- QUIC.

- איפה הפרוטוקול עובד

TCP עובד מעל ה IP ובשכבת התעבורה, QUIC נותן שירות דומה ל TCP אבל הוא מעל UDP.

- שליחת מידע

ב TCP צריך לעשות קודם handshake לפני שליחת מידע, ב QUIC משלבים את האבטחה עם הקמת החיבור, ולכן אפשר להתחיל לשלוח מידע יותר מהר.

- עבודה עם כמה זרמים

ב TCP יש זרם אחד של נתונים, אם חלק מהמידע מתעכב, זה יכול לעצור את כל השאר.

ב QUIC אפשר כמה streams בתוך אותו חיבור, ואם אחד מתעכב זה לא עוצר את האחרים.

- מה קורה כשיש איבוד חבילה

ב TCP אם חבילה נאבדת, הנתונים שאחריה יכולים להתעכב עד שמתקנים.

ב QUIC רק הזרם שבו הייתה הבעיה מתעכב, והשאר יכולים להמשיך.

- מנה לפחות שני הבדלים עיקריים בין Cubic ל- Vegas.

- Vegas מנסה לזהות עומס לפי RTT, אם הזמן גדל, הוא מבין שיש עומס ומאט.

Cubic מזהה עומס בעיקר לפי איבוד חבילות, כלומר רק כשיש בעיה הוא מוריד את הקצב.

- Vegas מגדיל את החלון בצורה יותר זהירה כדי לא לגרום לעומס.

Cubic מגדיל את החלון יותר מהר, ולכן הוא מתאים לרשתות מהירות עם זמן השהיה גדול.

- הסבר מהו פרוטוקול BGP, במה הוא שונה מ-OSPF והאם הוא עובד על פי מסלולים קצרים.

BGP הוא פרוטוקול ניתוב שמשמש בין רשתות שונות באינטרנט, כלומר בין מערכות אוטונומיות, זה הפרוטוקול שמאפשר לאינטרנט לעבוד בין ספקים שונים.

OSPF הוא פרוטוקול ניתוב בתוך רשת אחת בלבד, הוא משתמש במידע על כל הטופולוגיה ומחשב את המסלול הכי קצר.

BGP לא תמיד בוחר במסלול הכי קצר, אלא לפי מדיניות, לדוגמה יש מצב שספק יעדיף מסלול מסוים גם אם הוא ארוך יותר.

לכן BGP לא עובד לפי מרחק אלא לפי חוקים והעדפות.

| Mac Des | Mac Src | IP Des | IP Src | Port Des | Port Src | Application |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N/A | N/A | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 5555 | random | DHCP Discover |
| N/A | N/A | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | random | 5555 | DHCP OFFER |
| N/A | N/A | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 5555 | random | DHCP REQUEST |
| N/A | N/A | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | random | 5555 | DHCP ACK |
| N/A | N/A | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 5556 | random | DNS QUERY |
| N/A | N/A | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | random | 5556 | DNS RESPONSE |
| N/A | N/A | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 5557 | random | TCP REQUEST |
| N/A | N/A | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | random | 5557 | TCP RESPONSE |
| N/A | N/A | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 5558 | random | RUDP FILE REQUEST |
| N/A | N/A | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | random | 5558 | RUDP Data Packet |
| N/A | N/A | 127.0.0.1 | 127.0.0.1 | 5558 | random | RUDP ACK |

אם יש NAT בין המשתמש לשרתים, אז ההודעות בטבלה לא ייראו אותו דבר.

בפרויקט שלי כל השרתים והלקוח רצו על אותו מחשב (127.0.0.1) ולכן הכתובת של המקור והיעד היו תמיד אותו דבר.

אבל במצב אמיתי, הלקוח נמצא ברשת פנימית עם כתובת פרטית והראוטר עושה NAT כדי לצאת לרשת החיצונית.

וכשאר יש NAT הראוטר משנה את כתובת ה IP של המקור לפני שהחבילה יוצאת מהרשת, ולפעמים NAT משנה גם את פורט המקור.

MAC גם משתנה לאורך כל הדרך.

בפרויקט שלי לא השתמשתי ב QUIC, השתמשתי ב TCP ו UDP.

- הסבירו את ההבדלים בין פרוטוקול ARP ל- DNS.

DNS - משמש כדי למצוא כתובת IP לפי שם של אתר.

ARP   משמש כדי למצוא כתובת MAC לפי IP בתוך הרשת המקומית, כלומר אחרי        שיודעים את ה IP, צריך ARP כדי לדעת לאיזה מחשב ברשת לשלוח.

DNS - עובד באינטרנט בצורה היררכית.

ARP   עובד רק בתוך הרשת המקומית.